## ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a.

Telefon   509 986 365

Danuta  Iwanus

NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673

__________________________________

STRONA TYTUŁOWA

KOSZTORYS INWESTORSKI- zakres do realizacji w 2019r

Nazwa projektu  :  Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja drogi dojazdowej

do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3 i nr 283/1),

odc. dł. 0,450 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).

KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi).

Inwestor             : Gmina  Górzno , 87-320 Górzno ,ul. Rynek 1 , Powiat brodnicki.

Jednostka Projektowania: Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta   IWANUS

87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a.

Wykonawca       : Wyłoniony w procedurze przetargowej

Autor opracowania:

| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | Mgr inż. Danuta Iwanus | Br. Dr. Proj. Nr BP-RN-V/158/83 KUP /BD/0741/01 | 04.07.2019 r |  |

WYCENA  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Podstawa wyceny : RMI z ..........(Dz.U.nr130 poz. 1389)

Poziom cen : II kw. 2019r. Orgbud  Serwis Poznań

Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe:

Stawka roboczogodziny   :  20,30 zł/r-g :

Narzuty Kp  ( do R i S)     : 67%

Narzuty zysku (do R,S Kp): 13%

| L.p. | Kod CPV | Nazwa robót –Przebudowa drogi | Kosztorysowa wartość robót | Podatek VAT-23% | Wartość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45233120-6. | Przebudowa drogi gm. nr 080746C Szynkówko-Wierzchownia, dł. 0,450 km. | 187 510, 45 zł. | 43 127,40 zł. | 230 637,85 zł. |

Słownie : Dwieście trzydzieści  tysięcy sześćset trzydzieści siedem   85/100 złotych.

EGZ. nr 1/2.

SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja

drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3

i nr 283/1),  odc. dł. 0,450km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).

KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi).

| L.P | Spis treści | nr karty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | 1 |
| 2. | Spis zawartości | 2 |
| 3 | Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny | 2-4 |
| 4. | Dane wyjściowe do kosztorysowania | 5 |
| 5. | Kosztorys inwestorski wartościowy + księga obmiaru – wg prog. –Cetus | 9+4 kart |

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja

drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3

i nr 283/1),  odc. dł. 0,450km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).

KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi).

1.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu budowlano - wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3 i nr 283/1), na odc. dł. 0,704 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1)  są:

- Zlecenie Burmistrza Gminy Górzno

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie szczeg. zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Projekt budowlano-wykonawczy niezbędny do wykonania przebudowy odcinka dr. nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia  na dł. ok. 0,700 km, w granicach działek gmin. nr 90/3 i nr 283/1 ,

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1837C

- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

- Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą.

2. Zestawienie projektowanych do wykonania robót budowlanych

2.1. Stan projektowany– zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej nr 080243C dojazdowej do gruntów rolnych , na w/w odcinku , obejmuje przebudowę   jezdni polegającą na :

2.1.1. Pozostawiono bez zmian lokalizację jezdni drogi nr 080746C z nieznaczną korektą  geometrii krawędzi jezdni - w celu poprawienia komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu.

Ustalono szerokość jezdni :

- w km 0+000- 0+021,6   na 5,5 m

- w km 0+021,6 - 0+036,6   na 5,5 - 4,5m

- w km 0+036,6 - 0+450   na  4,5 m

2.1.2. Pozostawiono bez zmian lokalizację istniejących zjazdów do istniejącego zagospodarowania terenu , usytuowanego wzdłuż drogi . Przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej w obszarze zjazdów na szer. pobocza tj. 0,75 m od krawędzi nawierzchni jezdni (szerokość nawierzchni zjazdu w linii krawędzi jezdni - 7,0m).

Lokalizacja  7 szt. zjazdów o nawierzchni bitumicznej :

- w km 0+022 zjazd indywidualny prawy (bramowy) , o wym. 7,0/5,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

- w km 0+094 zjazd indywidualny prawy, o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

- w km 0+131,2 zjazd indywidualny prawy, o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

- w km 0+156 zjazd indywidualny prawy, o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

- w km 0+255,2 zjazd indywidualny prawy , o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

- w km 0+255,2 zjazd indywidualny lewy , o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

- w km 0+352 zjazd indywidualny lewy , o wym. 7,0/4,5/0,75 m  - projektowana pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu w obszarze pobocza gruntowego;

2.1.3. Parametry zabudowy pasa drogowego drogi gminnej nr 080746C Szynkówko-Wierzchownia  w km 0+000 - 0+450 ,  po wykonanej przebudowie  :

- powierzchnia zabudowy jezdnią  oraz  zjazdami o nawierzchni bitumicznej - 2127,4 m2

2.2. Projektowana konstrukcja dr. nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia .

2.2.1. Jezdnia.

Na całym odcinku drogi nr 080746C  , objętym opracowaniem , zaprojektowano przebudowę

jezdni (nadbudowę i remont istniejącej nawierzchni  klińcowo- tłuczniowej-

nawierzchnią bitumiczną dwuwarstwową o gr. całkowitej -6cm )  polegającą na :

- dostosowanie istniejącej nawierzchni klińcowo -tłuczniowej jezdni o szer. 4,5m .

Dr. nr 080746C na odcinku dł. 0,450 km    wymaga wykonania następujących robót :

a) oczyszczenie istniejącej konstrukcji jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z wyregulowaniem krawędzi dla uzyskania projektowanej geometrii drogi w zakresie planu sytuacyjnego z wyremontowaniem istniejących ubytków w konstrukcji o gł. wyboji i nierówności o gł. 3-8 cm  kruszywem łamanym f. 0/31,5 mm wraz z wyregulowaniem profilu poprzecznego - zakres remontu oszacowano na potrzebę użycia kruszywa łamanego na 30% powierzchni jezdni  przy średniej gr. warstwy remontowo-profilowej - 5 cm.

b) profilowanie i klinowanie istniejącego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową MMA- AC11W w ilości 75kg/m2+ 10% (objętości)= 82,5 kg/m2 (średnia grubość warstwy profilowo-wiążącej   - 3 cm). Przed ułożeniem warstwy profilowej , przygotowane podłoże przeznaczone pod profilowanie  należy zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2kg/m2.

c) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  o gr. 3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji  0-8 mm. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej , przygotowane podłoże  zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 lub emulsją w ilości 0,45 kg/m2

Projektowane spadki podłużne trasy – identyczne jak istniejące – wynoszą 0,2-4,9%.

Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej  zaprojektowano jako daszkowe 2% , a na łuku w strefie wlotu na drogę powiatową nr 1837C jako  jednostronny - 5%.

2.2.2. Pobocza ze zjazdami .

Zaprojektowano wykonanie  nawierzchni na całej projektowanej powierzchni  zjazdów przez pobocze o szer. 75 cm , o nawierzchni bitumicznej  o konstrukcji

a) przygotowanie podłoża gruntowego w obszarze zjazdów przez pobocze poprzez wykonanie koryta gruntowego o gł. 20 cm wraz z podbudową w formie :

- warstwa odcinająca o gr. 5-6 cm , z piasku różnoziarnistego ;

- warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie;

b) klinowanie podłoża mieszanką mineralno-asfaltową MMA-AC11W w ilości 75kg/m2+ 10% (objętości)= 82,5 kg/m2 (średnia grubość warstwy profilowo-wiążącej   - 3 cm). Przed ułożeniem warstwy profilowo-wiążącej , przygotowaną podbudowę  należy zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2kg/m2.

c) budowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  o gr. 3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji  0-8 mm. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej , przygotowane podłoże  zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 lub emulsją w ilości 0,45 kg/m2

Pobocza drogi zaprojektowano jako gruntowe  o szer. 75 cm . Na szer. 0,5m , wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano wykonanie umocnienia pobocza o konstrukcji :

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe z wykonaniem koryta na gł. 10 cm;

- warstwa odcinająca o gr. 5-6 cm , z piasku różnoziarnistego ;

- podbudowa o gr. 8 cm z kruszywa łamanego , f. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

- warstwa zamykająca (nawierzchnia) gr. 3 cm ,  z kruszywa naturalnego f. 0/16 mm stabilizowanego mechanicznie.

3. Technologia robót.

3.1. W pasie robót przebiegają urządzenia podziemne  takie jak : sieć wodociągowa i kanalizacyjna będąca w administracji służb komunalnych Gminy Górzno. Lokalizacja w/w urządzeń wymaga  zachowania warunków prowadzenia robót przy współpracy i  w uzgodnieniu z  gestorami  sieci .

3.2. Roboty nawierzchniowe w obszarze jezdni polegające na  wykonaniu warstwy profilowo-wiążącej i nawierzchni bitumicznej w formie w-wy ścieralnej w obszarze jezdni wykonać  wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury.

3.3. Roboty wykończeniowe w obszarze poboczy gruntowych z dostosowaniem ich do istniejącego otoczenia - wykonać przez doprofilowanie.

3.4. Odtworzyć istniejące oznakowanie pionowe oraz uzupełnić oznakowanie -zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

4. Warunki dodatkowe.

Projektowane do wykonania roboty drogowe w obszarze przebudowywanego odcinka drogi gminnej , nr 080746C Szynkówko-Wierzchownia  ,wymaga opracowania „Planu BIOZ”.

Roboty będą wykonywane w pasie drogowym  z zajęciem części jezdni lub całości jezdni , pobocza lub pasa zieleni . W związku z powyższym konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robót winien oznakować roboty  zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy , administratorem drogi - Gmina Górzno, oraz po zatwierdzeniu przez organ nadzorujący organizacje ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm .

Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Przebudowa korony drogi nie  koliduje z  istniejącą siecią wod-kan, energetyczną i telekomunikacyjną jednak należy zwracać uwagę  końcówki urządzeń w/w sieci.

Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-branża kosztorys inwestorski ślepy.

Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” na

II kw. 2019r wg zasad określonych w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

Brodnica ,  04 lipiec  2019 r.

Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080746C  (modernizacja

drogi dojazdowej do gruntów rolnych)  Szynkówko - Wierzchownia (dz. nr 90/3

i nr 283/1),  odc. dł. 0,450 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 90/1).

KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi).

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń:

1. Roboty rozbiórkowe -wykonane w sposób tradycyjny. Odwóz na składowisko materiałów wtórnych.

2. Roboty ziemne , towarzyszące i wykończeniowe wykonane w sposób tradycyjny.

3. Podbudowa na poszerzeniu jezdni , umocnionym poboczu ,w obszarze zjazdów -z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie  o gr, warstwy 8-20 cm, układane jednowarstwowo -zgodnie z SST, metodą tradycyjną.

4. Wykonanie   nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej w obszarze dr. nr 080746C -w formie warstwy ścieralnej  o gr. 3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie związania międzyw. - emulsją asfaltową w ilości 0,45 kg/m2 oraz nadanie jezdni profilu zgodnego z PBW poprzez dostosowanie  podłoża przez wyrównanie i klinowanie istniejącej wyremontowanej  podbudowy klińcowej jako wbudowanie warstwy profilowo-wiążącej o gr. 3 cm z mieszanki bitumicznej MMA f. 0/11 mm -średnio ok. 75 kg/ m2 ( gr. 2-4 cm) .

5. Pobocze gruntowe wykonane na szer. 25 cm - podwyższone gruntem naturalnym , wyprofilowane i zagęszczone -sposób wykonania tradycyjny.

6. Urządzenia zabezpieczenia ruchu - wbudowanie oznakowania pionowego - sposób wbudowania tradycyjny.

7. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

8. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- II kw.2019r oraz analizy cen lokalnych.

9. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z uwzględnieniem warunków regionalnych.

10. Sposób  wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR.

Brodnica , 04 lipca  2019 r.

Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus